- Bestekservice  Kokowall Geluidsscherm

- Versie 6: 01/01/20

| Besteks post- nummer | Catalogusnummer Hoofd- Deficode Code 1:2:3:4:5:6 |  | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid Resultaats- Verplichting |  | Hoeveelheid Bouwstof |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  | . . . . . | # AANBRENGEN GELUIDSSCHERM | m | XX,0 | V |  |  |
| 361 |  | . . . . . | # FUNDERING |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . | Funderingsposten onder deze paragraaf aanmaken |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Intrillen stalen stijl, diepte= m: (invullen) | st | xx,00 | V |  |  |
|  |  | .. . . . . | Profielstaal HEA 140/160/180/200, S 235 JR volgens EN-NEN 10025-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . | Profielstaal thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461 | st |  |  | xx,00 | L |
|  |  | . . . . . | # Voorzien van kopplaat d=20mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . | # Stramienmaat hoh. 4.000mm , tenzij anders vermeld |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Aanleveren funderingsberekening conform euronorm EN1997-1, door leverancier geluidsscherm | EUR |  |  |  |  |
| 362 |  | . . . . . | # STIJLEN |  |  |  |  |  |
| 362010 | 361101 | . . . . . | Aanbrengen stalen stijl H= x,0m | st | xx,00 | V |  |  |
|  |  | . . . . . | Situering:  op maaiveld/ grondwal H=x,0m |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . . | Bovenstijl Profielstaal HE140/160/180/200A, S 235 JR volgens EN-NEN 10025-1 | st |  |  | xx,00 | L |
|  |  | . . . . . | Hoekstijl Profielstaal HE140/160/180/200A met UNP120, S 235 JR volgens EN-NEN 10025-1 (indien van toepassing) | st |  |  | xx,00 | L |
|  |  | . . . . . | Profielstaal thermisch verzinkt , NEN-EN-ISO 1461 |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . | Voorzien van voetplaat d=20mm |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . | Stijlen monteren op fundering middels thermisch verzinkte ankers M16/20/24 x 80, voorzien van 2 ringen, | St. |  |  | xx,00 | L |
|  |  |  | # Aanleveren sterkteberekening bovengrondse constructie conform euronorm EN1991-1-4, door leverancier geluidsscherm | st | x,0 |  |  |  |
|  |  |  | # Optioneel: Stijlen voorzien van poedercoating dubbellaags, kleur RAL xxxx |  |  |  |  |  |
| 363 |  |  | # Betonlatei |  |  |  |  |  |
| 363010 |  | . . . . . | Aanbrengen gewapende betonlatei, afmeting:  8,5 x 20cm /  8,5 x 30cm /  10 x 50cm tussen stijlen | st | xx,00 | V |  |  |
|  |  |  | # Lengte: 3960 mm |  |  |  | xx,00 | L |
|  |  |  | # afwijkende maten inkorten in het werk |  |  |  | x,00 | L |
| 364 |  |  | # SCHERMEN |  |  |  |  |  |
| 364010 | 361302 | . . . . . | Aanbrengen absorberend Kokowall Element (cassette) | st | xx,00 | V |  |  |
|  |  | . . . . . | Betreft dubbelzijdig geluidabsorberende cassette Magnelis ZM310 verzinkt kader met kokosbuizen, waartussen een gecoate isolatie plaat gemonteerd. Afgeborgd met een met PE/ kokosband omwikkelde borgstang Isolatie Rw =30dB en Absorptie Dl=7dB |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . | Situering:  h=x,0m (optioneel: op grondwal) |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . | Stalen element “ systeem Kokowall o.g. , type: |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . |  L1, kokosbuis 32mm in kader U-80-50-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . | Lengte: 3.960 | st |  |  | xx,00 | L |
|  |  |  | Lengte: 1.960 | st |  |  | x,00 | L |
|  |  |  | Lengte: sluitmaat, in het werk te bepalen (indien van toepassing) | st |  |  | x,00 | L |
|  |  | . . . . . | Cassettehoogte H=x,0m (=schermhoogte -0,2m / 2) |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . | Bevestiging aan te geven door leverancier |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . | Afdichtingsrubber tussen gestapelde panelen en latei, Compriband 15/5 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Optioneel: Stalen frame voorzien van poedercoating dubbellaags, kleur RAL xxxx |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PLANTSLEUF |  |  |  |  |  |
| 364020 | 361202 | . . . . . | Plantsleuf ontgraven in lengterichting van scherm 50 x 30cm, vrijkomende grond op locatie verwerken | m3 | xx,00 | V |  |  |
|  |  |  | Plantsleuf uitvullen met bemeste teeltaarde | m3 | xx,00 | V |  |  |
|  |  |  | Situering: in lengterichting van het scherm | m3 |  |  | xx,00 | L |
|  |  |  | BEPLANTING |  |  |  |  |  |
| 364030 | 361202 | . . . . . | Aanplanten klimplanten aan beide zijden van het scherm | st | xx,00 | V |  |  |
|  |  | . . . . . | Situering: tegen het scherm aan vastkrammen | st |  |  | xx,00 | L |
|  |  | . . . . . |  Type Hedera Hibernica C2 2-3 ranks L=1,00-1,25m | st |  |  | xx,00 | L |
|  |  | . . . . . | 11 stuks planten per vak van 4m |  |  |  |  |  |
|  |  | . . . . . | Aan beide zijden van het scherm aanplanten en de ranken vastzetten aan de kokosbekleding middels plantkrammen |  |  |  |  |  |